Клапан 3-х ходовой

Семейство выполнено на основе таблицы выбора и не содержит типоразмеры для каждого диаметра и пропускной способности.

Для работы с семейством необходимо загрузить его в проект, а затем разместить на трубопроводе. При размещении клапан примет диаметр трубопровода. В случае, если клапан должен иметь диаметр, отличный от диаметра трубопровода, после размещения необходимо скорректировать значение параметра “ADSK_Размер_Диаметр”.

После этого необходимо указать требуемую пропускную способность клапана (Kv, м³/ч), заполнив параметр “Пропускная способность”. Пропускная способность и диаметр клапана являются входными параметрами, на основании которых формируются данные для спецификации. Эти параметры должны соответствовать каталогу производителя. В противном случае параметры, отвечающие за данные для спецификации, будут заполнены некорректно.

В семействе предусмотрено формирование текста с описанием ошибки. Графический маркер обозначает наличие ошибки, а текст в параметре “ADSK_Наименование” указывает, в каком месте были неверно заданы входные данные.

В спецификацию изначально включена маркировка клапана с приводом 230В. Параметр “Привод 24В” позволяет изменить маркировку на клапаны с приводом 24В.